Мануал для ДЭ 2026

| Устройство | Интерфейс | IP адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | eth0 | DHCP (автоматически) | - | DHCP (автоматически) |
| ISP | eth1 | 172.16.1.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| ISP | eth2 | 172.16.2.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| HQ-RTR | eth0 | 172.16.1.2/28 | 255.255.255.240 | 172.16.1.1 |
| HQ-RTR | eth1.100 | 192.168.1.1/27 | 255.255.255.224 | - |
| HQ-RTR | eth1.200 | 192.168.2.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| HQ-RTR | eth1.999 | 192.168.99.1/29 | 255.255.255.248 | - |
| HQ-RTR | gre1 (ip tunnel) | 10.0.0.1/30 | 255.255.255.252 | - |
| HQ-SRV | ens18 | 192.168.1.2/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.1 |
| HQ-CLI | ens18 | DHCP (192.168.2.2/28) | 255.255.255.240 | DHCP (192.168.2.1) |
| BR-RTR | eth0 | 172.16.2.2/28 | 255.255.255.240 | 172.16.2.1 |
| BR-RTR | eth1 | 192.168.3.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| BR-SRV | ens18 | 192.168.3.2/28 | 255.255.255.240 | 192.168.3.1 |

Модуль 1

Задание 1 и Задание 11

- hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo && exec bash

- timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg

HQ-RTR:

- nano /etc/network/interfaces

- auto eth0

iface eth0 inet static

address 172.16.1.2/28

gateway 172.16.1.1

auto eth1.100

iface eth1.100 inet static

address 192.168.1.1/27

vlan-raw-device eth1

auto eth1.200

iface eth1.200 inet static

address 192.168.2.1/28

vlan-raw-device eth1

auto eth1.999

iface eth1.999 inet static

address 192.168.99.1/29

vlan-raw-device eth1

- systemctl restart networking

BR-RTR:

- nano /etc/network/interfaces

- auto eth0

iface eth0 inet static

address 172.16.2.2/28

gateway 172.16.2.1

auto eth1

iface eth1 inet static

address 192.168.3.1/28

- systemctl restart networking

HQ-SRV:

- mcedit /etc/net/ifaces/ens18/options

- BOOTPROTO=static
 TYPE=eth
 DISABLED=no

- mcedit /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address

- 192.168.1.2/27

- mcedit /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route

- default via 192.168.1.1

- в настройках тег влан ставим 100

HQ-CLI:

- в настройках тег влан ставим 200