ДЕМО-ЭКЗАМЕН ССА 2026: БОЕВАЯ МЕТОДИЧКА

Модули 1-2. Формат: что скачать на каждую машину + что настроить на каждой машине + быстрые проверки

Как этим пользоваться: Сначала открываешь таблицу загрузок модуля, ставишь нужные пакеты, потом идешь по машинам сверху вниз. Не прыгай между заданиями, иначе оно развалится, потому что Linux любит смотреть, как люди страдают.

# 0. Аварийные команды и частые поломки

| Проблема | Что делать быстро |
| --- | --- |
| Нет интернета на машине | ip r - проверить default route. Добавить: ip r add default via ШЛЮЗ. Проверить DNS: cat /etc/resolv.conf, добавить nameserver 192.168.1.2 и ниже nameserver 8.8.8.8. |
| apt-get update не работает | Сначала проверь ping 8.8.8.8, потом ping ya.ru. Если IP пингуется, а домен нет - проблема DNS. Если IP не пингуется - проблема маршрута/NAT. |
| На ALT Workstation не видит команды из /usr/sbin | Войти нормально под root: su - root. Именно с дефисом. Без дефиса PATH будет кривой, потому что, конечно, так удобнее всем, кроме живых людей. |
| SSH/Ansible не отвечает | На целевой машине поставить/включить SSH: ALT: apt-get install -y openssh && systemctl enable --now sshd. Astra: apt-get install -y openssh-server && systemctl enable --now ssh. |
| После правки сети ничего не изменилось | Astra: systemctl restart networking. ALT: systemctl restart network. Потом ip -br a и ip r. |
| iptables пропали после перезагрузки | Восстановить: iptables-restore < /etc/rules.v4. Сохранить заново: iptables-save > /etc/rules.v4. |
| NFS: No such file or directory | На HQ-SRV проверить mkdir -p /raid/nfs, exportfs -a, systemctl restart nfs-server. На HQ-CLI проверить путь монтирования и доступность ping 192.168.1.2. |
| Docker сайт не открывается | На BR-SRV: systemctl disable ahttpd --now, systemctl status docker, docker ps, ss -tulpn ¦ grep 8080. На BR-RTR проверить DNAT 8080. |
| Nginx не запускается | Проверить синтаксис: nginx -t. Если занят порт 80, найти кто занял: ss -tulpn ¦ grep :80. |

## 0.1. Главная адресация, которую держать в голове

| Устройство | Интерфейс | IP/маска | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- |
| ISP | eth0 | DHCP | DHCP |
| ISP | eth1 | 172.16.1.1/28 | - |
| ISP | eth2 | 172.16.2.1/28 | - |
| HQ-RTR | eth0 | 172.16.1.2/28 | 172.16.1.1 |
| HQ-RTR | eth1.100 | 192.168.1.1/27 | - |
| HQ-RTR | eth1.200 | 192.168.2.1/28 | - |
| HQ-RTR | eth1.999 | 192.168.99.1/29 | - |
| HQ-RTR | gre1 | 10.0.0.1/30 | - |
| HQ-SRV | ens18 | 192.168.1.2/27 | 192.168.1.1 |
| HQ-CLI | ens18 | DHCP: 192.168.2.x/28 | 192.168.2.1 |
| BR-RTR | eth0 | 172.16.2.2/28 | 172.16.2.1 |
| BR-RTR | eth1 | 192.168.3.1/28 | - |
| BR-RTR | gre1 | 10.0.0.2/30 | - |
| BR-SRV | ens18 | 192.168.3.2/28 | 192.168.3.1 |

# МОДУЛЬ 1. Настройка сетевой инфраструктуры

## 1.0. Что скачать/включить по машинам для модуля 1

| Машина | Скачать/включить | Зачем |
| --- | --- | --- |
| ISP | обычно ничего; iptables есть; если нет DHCP - dhclient/dhcpcd | Интернет, NAT, маршрутизация между офисами |
| HQ-RTR | apt-get install -y frr isc-dhcp-server openssh-server | FRR/OSPF, DHCP для HQ-CLI, SSH потом пригодится для Ansible |
| BR-RTR | apt-get install -y frr openssh-server | FRR/OSPF, SSH потом пригодится для Ansible |
| HQ-SRV | apt-get install -y openssh dnsmasq | SSH на 2026, DNS-сервер |
| BR-SRV | apt-get install -y openssh | SSH на 2026 |
| HQ-CLI | обычно ничего; если потом Ansible - apt-get install -y openssh | В модуле 1 получает DHCP; SSH пригодится во 2 модуле |

Важно: Пакеты лучше ставить после того, как появился интернет через ISP/HQ-RTR/BR-RTR. Если интернета еще нет, сначала адресация, default route, ip_forward и NAT.

## 1.1. ISP - имя, адреса, интернет, NAT

hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo && exec bash

nano /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet static
 address 172.16.1.1
 netmask 255.255.255.240

auto eth2
iface eth2 inet static
 address 172.16.2.1
 netmask 255.255.255.240

systemctl restart networking

echo 'net.ipv4.ip_forward=1' >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
iptables-save > /etc/rules.v4

Проверка: ip -br a ; ip r ; ping 8.8.8.8 ; ping ya.ru

## 1.2. HQ-RTR - VLAN, GRE, OSPF, NAT, DHCP

hostnamectl set-hostname hq-rtr.au-team.irpo && exec bash

nano /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet static
 address 172.16.1.2
 netmask 255.255.255.240
 gateway 172.16.1.1

auto eth1.100
iface eth1.100 inet static
 address 192.168.1.1
 netmask 255.255.255.224
 vlan-raw-device eth1

auto eth1.200
iface eth1.200 inet static
 address 192.168.2.1
 netmask 255.255.255.240
 vlan-raw-device eth1

auto eth1.999
iface eth1.999 inet static
 address 192.168.99.1
 netmask 255.255.255.248
 vlan-raw-device eth1

auto gre1
iface gre1 inet tunnel
 address 10.0.0.1
 netmask 255.255.255.252
 mode gre
 local 172.16.1.2
 endpoint 172.16.2.2
 ttl 255

systemctl restart networking && ip -br a

echo 'net.ipv4.ip_forward=1' >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.1.0/27 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.2.0/28 -j MASQUERADE
iptables-save > /etc/rules.v4

apt-get update && apt-get install -y frr isc-dhcp-server openssh-server

sed -i 's/ospfd=no/ospfd=yes/' /etc/frr/daemons
systemctl enable --now frr

vtysh
conf t
router ospf
 network 10.0.0.0/30 area 0
 network 192.168.1.0/27 area 0
 network 192.168.2.0/28 area 0
exit
interface gre1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
end
write
exit

nano /etc/default/isc-dhcp-server  -> INTERFACESv4="eth1.200"

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.240 {
 range 192.168.2.2 192.168.2.14;
 option routers 192.168.2.1;
 option domain-name-servers 192.168.1.2;
 option domain-name "au-team.irpo";
}

systemctl enable --now isc-dhcp-server
systemctl restart isc-dhcp-server

Проверка: ping 172.16.1.1 ; ping 10.0.0.2 ; vtysh -c "show ip ospf neighbor" ; systemctl status isc-dhcp-server

## 1.3. BR-RTR - адреса, GRE, OSPF, NAT

hostnamectl set-hostname br-rtr.au-team.irpo && exec bash

nano /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet static
 address 172.16.2.2
 netmask 255.255.255.240
 gateway 172.16.2.1

auto eth1
iface eth1 inet static
 address 192.168.3.1
 netmask 255.255.255.240

auto gre1
iface gre1 inet tunnel
 address 10.0.0.2
 netmask 255.255.255.252
 mode gre
 local 172.16.2.2
 endpoint 172.16.1.2
 ttl 255

systemctl restart networking && ip -br a

echo 'net.ipv4.ip_forward=1' >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.3.0/28 -j MASQUERADE
iptables-save > /etc/rules.v4

apt-get update && apt-get install -y frr openssh-server
sed -i "s/ospfd=no/ospfd=yes/" /etc/frr/daemons
systemctl enable --now frr

vtysh
conf t
router ospf
 network 10.0.0.0/30 area 0
 network 192.168.3.0/28 area 0
exit
interface gre1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
end
write
exit

Проверка: ping 10.0.0.1 ; vtysh -c "show ip ospf route"

## 1.4. HQ-SRV - адрес, SSH 2026, DNS

hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo && exec bash

apt-get update && apt-get install -y openssh dnsmasq

mcedit /etc/net/ifaces/ens18/options

BOOTPROTO=static
TYPE=eth
ONBOOT=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no

echo 192.168.1.2/27 > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address
echo default via 192.168.1.1 > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route
systemctl restart network

useradd -m -u 2026 -s /bin/bash sshuser
echo "sshuser:P@ssw0rd" | chpasswd
usermod -aG wheel sshuser

mcedit /etc/sudoers  -> раскомментировать/добавить: %wheel ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

mcedit /etc/openssh/sshd_config

Port 2026
PermitRootLogin no
MaxAuthTries 2
AllowUsers sshuser
Banner /etc/banner

echo "Authorized access only" > /etc/banner
systemctl enable --now sshd
systemctl restart sshd

mcedit /etc/dnsmasq.conf

domain=au-team.irpo
server=77.88.8.8
address=/hq-rtr.au-team.irpo/192.168.1.1
address=/hq-srv.au-team.irpo/192.168.1.2
address=/hq-cli.au-team.irpo/192.168.2.2
address=/br-rtr.au-team.irpo/172.16.2.2
address=/br-srv.au-team.irpo/192.168.3.2
address=/docker.au-team.irpo/172.16.1.1
address=/web.au-team.irpo/172.16.2.1

systemctl disable bind --now
systemctl enable --now dnsmasq
systemctl restart dnsmasq

Проверка: ssh -p 2026 sshuser@192.168.1.2 ; nslookup hq-srv.au-team.irpo 127.0.0.1

## 1.5. BR-SRV - адрес и SSH 2026

hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo && exec bash

apt-get update && apt-get install -y openssh

mcedit /etc/net/ifaces/ens18/options

BOOTPROTO=static
TYPE=eth
ONBOOT=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no

echo 192.168.3.2/28 > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address
echo default via 192.168.3.1 > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route
systemctl restart network

useradd -m -u 2026 -s /bin/bash sshuser
echo "sshuser:P@ssw0rd" | chpasswd
usermod -aG wheel sshuser

mcedit /etc/sudoers  -> %wheel ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL

mcedit /etc/openssh/sshd_config

Port 2026
PermitRootLogin no
MaxAuthTries 2
AllowUsers sshuser
Banner /etc/banner

echo "Authorized access only" > /etc/banner
systemctl enable --now sshd
systemctl restart sshd

Проверка: ssh -p 2026 sshuser@192.168.3.2

## 1.6. HQ-CLI - DHCP и проверка

hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo && exec bash

Для VLAN: в Proxmox поставить VLAN Tag 200 на сетевом адаптере HQ-CLI. Если VLAN делается внутри ALT - создать ens18.200 по аналогии.

systemctl restart network
ip -br a
ip r
cat /etc/resolv.conf

Проверка: ping 192.168.2.1 ; ping 192.168.1.2 ; ping 192.168.3.2 ; ping ya.ru

## 1.7. Финальная проверка модуля 1

| Проверка | Команда |
| --- | --- |
| Все адреса видны | ip -br a |
| Есть маршруты между офисами | ping 192.168.3.2 с HQ-SRV; ping 192.168.1.2 с BR-SRV |
| OSPF соседство | vtysh -c "show ip ospf neighbor" на роутерах |
| DHCP выдал адрес HQ-CLI | ip -br a на HQ-CLI |
| DNS работает | nslookup hq-srv.au-team.irpo 192.168.1.2 |
| SSH порт 2026 | ssh -p 2026 sshuser@192.168.1.2 / 192.168.3.2 |
| Интернет | ping 8.8.8.8 и ping ya.ru |
| Время | timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg на всех |

# МОДУЛЬ 2. Организация сетевого администрирования

## 2.0. Что скачать/включить по машинам для модуля 2

| Машина | Скачать/включить | Для каких заданий |
| --- | --- | --- |
| BR-SRV | apt-get install -y task-samba-dc ansible sshpass docker-engine docker-compose openssh | Samba DC, Ansible, Docker testapp, SSH |
| HQ-SRV | apt-get install -y mdadm nfs-server chrony apache2 mariadb php8.2 apache2-mod_php8.2 php8.2-mysqli openssh | RAID/NFS, NTP-клиент, веб-приложение, SSH |
| HQ-CLI | apt-get install -y nfs-clients chrony openssh yandex-browser-stable | NFS-клиент, NTP-клиент, Ansible target, браузер |
| ISP | apt-get install -y chrony nginx apache2-utils | NTP-сервер, reverse proxy, web-based auth |
| BR-RTR | apt-get install -y chrony openssh-server | NTP-клиент, Ansible target |
| HQ-RTR | apt-get install -y openssh-server | Ansible target, port-forward |

Перед модулем 2: Проверь, что модуль 1 живой: DNS, маршруты между офисами, SSH на серверах. Если этого нет, модуль 2 будет валиться как стул из Икеи без шурупов.

## 2.1. BR-SRV - Samba DC + пользователи домена

apt-get update && apt-get install -y task-samba-dc openssh

rm -f /etc/samba/smb.conf
samba-tool domain provision

Ответы:
Realm: AU-TEAM.IRPO
Domain: AU-TEAM
Server Role: dc
DNS backend: SAMBA_INTERNAL
DNS forwarder IP address: 192.168.1.2
Пароль Administrator: P@ssw0rd

cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
systemctl disable bind --now

mcedit /etc/samba/smb.conf -> в [global] добавить:
interfaces = lo ens18
bind interfaces only = yes

systemctl enable --now samba
systemctl restart samba
samba-tool domain info 127.0.0.1

samba-tool user create hquser1 P@ssw0rd
samba-tool user create hquser2 P@ssw0rd
samba-tool user create hquser3 P@ssw0rd
samba-tool user create hquser4 P@ssw0rd
samba-tool user create hquser5 P@ssw0rd
samba-tool group add hq
samba-tool group addmembers hq hquser1,hquser2,hquser3,hquser4,hquser5
samba-tool group listmembers hq

## 2.2. HQ-SRV - DNS пересылка к Samba

mcedit /etc/dnsmasq.conf

Добавить строку:
server=/au-team.irpo/192.168.3.2

systemctl restart dnsmasq

Проверка: nslookup br-srv.au-team.irpo 192.168.1.2

## 2.3. HQ-CLI - ввод в домен и sudo только cat/grep/id

su - root

Вариант через GUI: acc -> Центр управления системой -> Пользователи -> Аутентификация -> Домен Active Directory -> au-team.irpo -> пароль Administrator.

Если GUI не работает, пробуй:
/usr/sbin/realm join -U Administrator AU-TEAM.IRPO
/usr/sbin/realm list

После ввода в домен перезагрузить HQ-CLI. Проверка: su - hquser1 ; id

visudo или nano /etc/sudoers

%hq ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat, /bin/grep, /usr/bin/id

chmod 4755 /usr/bin/sudo
chmod 440 /etc/sudoers

Проверка под hquser1: sudo -l ; sudo id ; sudo cat /etc/hostname ; sudo ls должно быть запрещено

## 2.4. HQ-SRV - RAID0 /dev/md0 и /raid

В Proxmox добавить к HQ-SRV два диска по 1 ГБ. Потом на HQ-SRV:

apt-get update && apt-get install -y mdadm

lsblk  # найти диски, обычно /dev/sdb и /dev/sdc

mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc
mdadm --detail --scan > /etc/mdadm.conf

fdisk /dev/md0  -> n -> p -> Enter -> Enter -> Enter -> w

mkfs.ext4 /dev/md0p1
mkdir -p /raid
mount /dev/md0p1 /raid

Быстрое автомонтирование через fstab:
echo "/dev/md0p1 /raid ext4 defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
df -h | grep raid

## 2.5. HQ-SRV + HQ-CLI - NFS

HQ-SRV:

apt-get install -y nfs-server
mkdir -p /raid/nfs
chmod 777 /raid/nfs
mcedit /etc/exports

/raid/nfs 192.168.2.0/28(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)

exportfs -a
systemctl enable --now nfs-server
exportfs -v

HQ-CLI:

apt-get install -y nfs-clients
mkdir -p /mnt/nfs
mount 192.168.1.2:/raid/nfs /mnt/nfs

echo "192.168.1.2:/raid/nfs /mnt/nfs nfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
df -h | grep nfs
touch /mnt/nfs/test

HQ-SRV проверка: ls -lah /raid/nfs

## 2.6. ISP + клиенты - Chrony/NTP

ISP:

apt-get update && apt-get install -y chrony
nano /etc/chrony/chrony.conf

Закомментировать pool/rtcsync, добавить:
local stratum 5
allow 172.16.1.0/28
allow 172.16.2.0/28
allow 192.168.1.0/27
allow 192.168.2.0/28
allow 192.168.3.0/28

systemctl enable --now chrony || systemctl enable --now chronyd
systemctl restart chrony || systemctl restart chronyd
chronyc sources

HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV:

apt-get install -y chrony
mcedit /etc/chrony.conf  # ALT
nano /etc/chrony/chrony.conf  # Astra

Закомментировать pool/rtcsync, добавить:
server 172.16.1.1 iburst

systemctl restart chronyd || systemctl restart chrony
chronyc sources

## 2.7. BR-SRV - Ansible

apt-get update && apt-get install -y ansible sshpass

Проверить, что SSH включен на целях: HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR, BR-RTR. Если нет - поставить openssh и systemctl enable --now sshd/ssh.

mcedit /etc/ansible/hosts

[all]
hq-srv ansible_host=192.168.1.2 ansible_user=sshuser ansible_port=2026 ansible_password=P@ssw0rd ansible_become=yes ansible_become_method=sudo
hq-cli ansible_host=192.168.2.2 ansible_user=root ansible_password=P@ssw0rd
hq-rtr ansible_host=172.16.1.2 ansible_user=net_admin ansible_password=P@ssw0rd ansible_become=yes
br-rtr ansible_host=172.16.2.2 ansible_user=net_admin ansible_password=P@ssw0rd ansible_become=yes

mcedit /etc/ansible/ansible.cfg

[defaults]
inventory=/etc/ansible/hosts
host_key_checking=False
interpreter_python=auto_silent

ansible all -m ping

## 2.8. BR-SRV - Docker testapp + MariaDB container

systemctl disable ahttpd --now
apt-get install -y docker-engine docker-compose
systemctl enable --now docker

Подключить Additional.iso к BR-SRV, перезагрузить если диск не виден.

mkdir -p /mnt/add_cd
mount /dev/sr0 /mnt/add_cd
cp -r /mnt/add_cd/docker /root/docker
docker image load -i /root/docker/site_latest.tar
docker image load -i /root/docker/mariadb_latest.tar
docker images

mkdir -p /root/testapp && cd /root/testapp
mcedit docker-compose.yaml

version: '3'
services:
  db:
    image: mariadb_latest
    container_name: db
    environment:
      MYSQL_DATABASE: testdb
      MYSQL_USER: test
      MYSQL_PASSWORD: P@ssw0rd
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: P@ssw0rd
    restart: always
  testapp:
    image: site_latest
    container_name: tespapp
    ports:
      - "8080:8080"
    environment:
      DB_HOST: db
      DB_NAME: testdb
      DB_USER: test
      DB_PASSWORD: P@ssw0rd
    depends_on:
      - db
    restart: always

docker-compose up -d
docker ps
ss -tulpn | grep 8080
Проверка с HQ-CLI: http://192.168.3.2:8080

## 2.9. HQ-SRV - веб-приложение Apache/MariaDB

apt-get install -y apache2 mariadb php8.2 apache2-mod_php8.2 php8.2-mysqli
systemctl enable --now httpd2
systemctl enable --now mariadb

Подключить Additional.iso к HQ-SRV:

mkdir -p /mnt/add_cd
mount /dev/sr0 /mnt/add_cd
cp -r /mnt/add_cd/web /root/web

mariadb -u root

CREATE DATABASE webdb;
CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
EXIT;

mariadb -u web -p -D webdb < /root/web/dump.sql

Скопировать файлы сайта в каталог Apache, например:
cp -r /root/web/* /var/www/html/
systemctl restart httpd2

Если reverse proxy требует порт 8080: mcedit /etc/httpd2/conf/ports-enabled/http.conf -> Listen 8080 ; systemctl restart httpd2

Проверка: curl http://192.168.1.2 или http://192.168.1.2:8080

## 2.10. HQ-RTR и BR-RTR - проброс портов 8080 и 2026

BR-RTR:

iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.2.2 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.3.2:8080
iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.2.2 -p tcp --dport 2026 -j DNAT --to-destination 192.168.3.2:2026
iptables-save > /etc/rules.v4

HQ-RTR:

iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.1.2 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:80
iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.1.2 -p tcp --dport 2026 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:2026
iptables-save > /etc/rules.v4

Проверка на роутерах: iptables -t nat -L -n -v

## 2.11. ISP - Nginx reverse proxy + web auth

apt-get update && apt-get install -y nginx apache2-utils

nano /etc/nginx/sites-available/default

server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;
    auth_basic "Web-authorization";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
    }
}
server {
    listen 80;
    server_name docker.au-team.irpo;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
    }
}

htpasswd -cb /etc/nginx/.htpasswd WEB P@ssw0rd
nginx -t
systemctl enable --now nginx
systemctl restart nginx

Проверка с HQ-CLI: http://web.au-team.irpo (логин WEB/P@ssw0rd), http://docker.au-team.irpo

## 2.12. HQ-CLI - браузер

apt-get install -y yandex-browser-stable
yandex-browser-stable --no-sandbox

## 2.13. Финальная проверка модуля 2

| Что проверить | Команда/адрес |
| --- | --- |
| Samba DC живой | BR-SRV: samba-tool domain info 127.0.0.1 |
| Пользователи созданы | BR-SRV: samba-tool user list ; samba-tool group listmembers hq |
| HQ-CLI в домене | HQ-CLI: realm list или вход hquser1 |
| sudo ограничен | HQ-CLI под hquser1: sudo id работает, sudo ls запрещен |
| RAID смонтирован | HQ-SRV: lsblk ; df -h ¦ grep raid |
| NFS работает | HQ-CLI: touch /mnt/nfs/test; HQ-SRV: ls /raid/nfs |
| Chrony | chronyc sources |
| Ansible | BR-SRV: ansible all -m ping |
| Docker | BR-SRV: docker ps; HQ-CLI: http://192.168.3.2:8080 |
| Web HQ-SRV | HQ-CLI: http://192.168.1.2 или http://web.au-team.irpo |
| Port forward | iptables -t nat -L -n -v на роутерах |
| Nginx proxy | HQ-CLI: web.au-team.irpo и docker.au-team.irpo |
| Auth | web.au-team.irpo просит логин WEB/P@ssw0rd |

# Мини-план на экзамене: если времени мало

| Модуль | Порядок, который лучше не ломать |
| --- | --- |
| 1 | Адресация -> ip_forward/NAT -> SSH пользователи -> GRE -> OSPF -> DHCP -> DNS -> timezone -> проверки. |
| 2 | Samba DC -> HQ-CLI в домен -> RAID -> NFS -> Chrony -> Ansible -> Docker -> Web HQ-SRV -> Port forwarding -> Nginx/Auth -> браузер. |

Коротко: сначала сеть, потом службы. Если ping не идет - не настраивай сверху сервис, сначала чини маршрут. Да, это скучно. Зато работает.